Multi-System Vessel

MSV-11

Многосистемная морская платформа с динамическим позиционированием DP1, рубкой на 3 человека и неограниченным районом плавания.

| 11 м ДЛИНА | 3 чел. ЭКИПАЖ | DP1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | 2×300 л/с ДВИГАТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |

ГК «Лабораторный кластер» | labcluster.ru | 2026

КОНЦЕПЦИЯ И ЗАДАЧА

Морские исследования требуют точности и присутствия людей

MSV-11 — многосистемная морская платформа с динамическим позиционированием DP1, рубкой на 3 человека и неограниченным районом плавания. Буксируется материнским судном к месту работ для проведения точных исследовательских операций.

Задачи, требующие присутствия людей

- Сложный пробоотбор — отбор проб воды батометрами, грунта дночерпателем, планктона сетками Джеди и управление ТНПА требуют присутствия специалистов на судне.

- Точное позиционирование — для спуска погружного оборудования необходимо динамическое позиционирование с высокой точностью.

- Работа с материнского судна — катамаран буксируется в район работ, что позволяет получить неограниченный район плавания.

- Безопасность экипажа — палуба оборудована релингами, страховочными тросами и спасательными кругами.

Решение — MSV-11

- Рубка на 3 человека: капитан, оператор ТНПА, пробоотборщик

- Алюминиевый корпус с заполнением пенопластом — непотопляемость

- Неограниченный район плавания по корпусу

- Два подвесных двигателя по 300 л/с каждый

- Два подруливающих устройства для точного маневрирования

- Система динамического позиционирования DP1

- Топливные баки и генератор на палубе

- Буксировка материнским судном в район работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые ТТХ

| Тип | Multi-System Vessel с DP1 (MSV) |
| --- | --- |
| Длина | 11 м |
| Корпус | Алюминиевый, заполнен пенопластом — непотопляемость |
| Район плавания | Неограниченный (по корпусу) |
| Экипаж / рубка | 3 человека (капитан, оператор ТНПА, пробоотборщик) |
| Движители | 2 подвесных двигателя × 300 л/с |
| Подруливающие устройства | 2 шт. для точного маневрирования |
| Позиционирование | Система динамического позиционирования DP1 |
| Топливные баки | Расположены на палубе (возможны плоские) |
| Генератор | 1 шт. дизель-генератор на палубе |
| Доставка | Буксировка материнским судном в район работ |
| Жилые помещения | Нет (без спальных мест и санузла) |
| Палуба | Релинги, страховочные тросы, спасательные круги |
| Погружное оборудование | Кассета с батометрами, дночерпатель, сетки Джеди, ТНПА |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Почему MSV-11 отличается

Динамическое позиционирование

Система DP1 с двумя подрульками обеспечивает точное удержание катамарана в заданной точке при спуске оборудования и работе ТНПА.

Непотопляемость

Алюминиевый корпус заполнен пенопластом, что гарантирует непотопляемость и позволяет получить неограниченный район плавания.

Научная платформа

Рубка на 3 человека, палуба оборудована для работ с погружным оборудованием: батометры, дночерпатель, сетки Джеди, ТНПА.

Буксировка

Катамаран буксируется материнским судном в район работ, что снижает требования к собственной автономности и топливным запасам.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Система динамического позиционирования DP1

MSV-11 оснащается системой динамического позиционирования класса 1 (DP1) с двумя подруливающими устройствами, которая удерживает катамаран в заданной точке при спуске погружного оборудования и работе ТНПА.

- Точное удержание точки — DP1 обеспечивает стабильное позиционирование при работе с батометрами, дночерпателем и управлении ТНПА.

- Два подруливающих устройства — обеспечивают точное маневрирование и удержание курса при воздействии ветра, течения и волнения.

- Работа ТНПА — точное позиционирование критично для управления подводным аппаратом из рубки катамарана.

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

5 типов сменного оборудования

MSV-11 — обитаемая исследовательская платформа. С катамарана опускается погружное оборудование для выполнения морских научных работ, а оператор ТНПА управляет аппаратом непосредственно из рубки.

|  | 1. Экология Модуль для экологического мониторинга и комплексного отбора проб воды и грунта с координатной привязкой. Позволяет оперативно проводить экологические исследования в одной миссии с другими модулями. |
| --- | --- |

|  | 2. Доплеровский профилограф Доплеровский профилограф измеряет скорость и направление течений по глубине, помогает анализировать структуру водной толщи и оперативно получать океанологические данные. |
| --- | --- |

|  | 3. ROV / ТНПА Спуск и подъём ROV массой до 200 кг через раздвижной пандус кассеты. MSV-11 выступает ретранслятором связи и навигационной привязкой для аппарата. |
| --- | --- |

|  | 4. Планктон Модуль для отбора проб планктона разного типа в толще воды. Позволяет проводить биологический мониторинг, изучать распределение планктона и выполнять серийный отбор проб. |
| --- | --- |

|  | 5. Буксируемые системы Буксировка гидроакустических и геофизических систем: гидролокатор бокового обзора (ГБО), субдонный профилограф, магнитометр, сейсмическая коса. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Палубное оснащение MSV-11

MSV-11 комплектуется палубным оборудованием для безопасного проведения исследовательских работ в открытом море. Конфигурация подбирается под задачи конкретной экспедиции.

|  | 1. П-образная арка Силовая П-образная арка на корме катамарана. Служит опорной конструкцией для крепления антенн, навигационных огней, прожекторов и дополнительного оборудования. |
| --- | --- |

|  | 2. Кран-балка / манипулятор Гидравлическая кран-балка с поворотной стрелой для спуска и подъёма погружного оборудования: батометров, дночерпателя, сеток Джеди и ТНПА. |
| --- | --- |

|  | 3. Лебёдки и тросы Лебёдочное оборудование для спуска и подъёма научных приборов на заданные горизонты. Комплектация включает главную и вспомогательную лебёдки. |
| --- | --- |

|  | 4. Спасательные плоты Надувные спасательные плоты в контейнерах, размещённые на палубе согласно требованиям Регистра. Автоматическое раскрытие при аварийной ситуации. |
| --- | --- |

|  | 5. Топливные баки Палубные топливные баки различного литража для дизельного топлива. Объём подбирается под дальность буксировки и продолжительность работ. |
| --- | --- |

ПОКРЫТИЕ ЗАДАЧ ЗАКАЗЧИКА

Применение в задачах нефтегазовой отрасли

| Задача | Оборудование | Возможности |
| --- | --- | --- |
| Гидрохимический мониторинг | Кассета с батометрами | Отбор проб воды на различных горизонтах, координатная привязка через DP1 |
| Геохимический отбор проб грунта | Дночерпатель | Ненарушенные образцы донных отложений, геохимический анализ |
| Биомониторинг планктона | Сетки Джеди | Отбор проб планктона, серийный отбор на станциях |
| Визуальный осмотр | ТНПА (ROV) | Управление из рубки, видеосъёмка, инспекция |
| Экомониторинг скважин | Батометры + Дночерпатель | Комплексный отбор проб воды и грунта |
| Комплексные исследования | Батометры + Джеди + ТНПА | Полный цикл за один выход |

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Где работает MSV-11

Экологический мониторинг

Отбор проб воды батометрами, грунта дночерпателем для экологической оценки акваторий.

Гидрохимические исследования

Комплексный отбор проб воды на различных горизонтах с координатной привязкой через DP1.

Планктонные исследования

Отбор проб планктона сетками Джеди для биологического мониторинга водной толщи.

Работа с ТНПА

Визуальный осмотр подводных объектов и инспекция оборудования с управлением из рубки.

Мониторинг скважин

Производственный экологический мониторинг и контроль морских скважин нефтегазового сектора.

Геохимическая разведка

Высокоточный отбор геохимических проб с точностью 1–1,5 метра благодаря DP1.

ПОЧЕМУ МЫ

ГК «Лабораторный кластер» — идеальный партнёр

- Самая крупная частная экологическая лаборатория в стране, занимающаяся преимущественно работами в рамках производственного экологического мониторинга и контроля морских скважин.

- Собственный научный флот — 6 единиц (3 из них работает в Арктике) + отдел технической эксплуатации флота.

- Собственный технический отдел, занимающийся разработкой и аттестацией лабораторного оборудования.

- Отдел метрологии и качества, способный разработать и аттестовать собственные методики по отбору проб с MSV-11.

- Разработчики собственной лабораторной программы АЛАБ, не имеющей аналогов в РФ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этапы реализации

Этап 1. Проектирование (3–4 месяца)

Рабочая КД, 3D-модель, ТЭО и согласование с РМРС.

Этап 2. Постройка прототипа (4–6 месяцев)

Алюминиевый корпус с пенопластом, рубка, подвесные двигатели, подрульки, система DP1 и палубное оборудование.

Этап 3. Испытания и сертификация (2–3 месяца)

Ходовые тесты, проверка DP1, буксировка и палубные работы.

Итого до ходовых тестов: 10–12 месяцев

КОНТАКТЫ

Контакты команды

| Контактное лицо | Нейра Филипп Георгиевич, Учредитель |
| --- | --- |
| Компания | ГК «Лабораторный кластер» · labcluster.ru |
| Адрес | 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 54, к.5 |
| Email | neira@labcluster.ru |
| Мобильный | +7 911 299-95-86 |
| Офис | +7 (812) 363-08-08 |